KFW防火墙旁路式部署配置案例

如果原有网络拓扑已经完善，防火墙加入时不想对原网络进行太大修改，或者是上行出口较多时，可以将防火墙进行旁路时部署，保证通信正常和安全。

# 网络部署方案一

## 网络拓扑

如图所示，防火墙旁挂于核心交换机，内网访问数据流先经过核心交换到防火墙，防火墙过滤后再由核心交换转发给路由器出去，回来时数据流反向经过防火墙过滤。

PC192.168.100.9接于核心交换机E1/0/1端口，核心交换机与防火墙之间建立以太网通道PortGroup100；数据流经防火墙后出口为Port2，连接核心交换机E1/0/24端口，此段链路启用三层功能。

## 设备配置

本案例中只介绍与案例相关的配置，其他配置默认已配好。

### 交换机配置

- 新建vlan100，并将端口E1/0/1加入vlan100。

#config terminal

(config)#vlan 100

(config-vlan100)#exit

(config)#interface e1/0/1

(config-if-ethernet1/0/1)#switchport mode access

(config-if-ethernet1/0/1)#switchport acceess vlan100

(config-if-ethernet1/0/1)#exit

- 新建以太网通道port-channel 100，并将端口E1/0/23、E1/0/24加入port-channel 100，分别接入防火墙的Port6、Port7端口。

(config)#port-group 100

(config)#interface port-channel 100

(config-if-port-channel100)#switchport mode trunk

(config-if-port-channel100)#exit

(config)#interface e1/0/23

(config-if-ethernet1/0/23)#port-group 100 mode active

(config-if-ethernet1/0/23)#exit

(config)#interface e1/0/24

(config-if-ethernet1/0/24)#port-group 100 mode active

(config-if-ethernet1/0/24)#exit

### 防火墙配置

- 进入“系统管理>网络>接口”页面，创建聚合端口port_group_100，并将port6、port7加入该聚合端口。

- 在聚合端口port_group_100下创建vlan100，并配置网关192.168.100.254/24。

- 配置防火墙port2端口为网络出口。

- 配置安全策略，允许vlan100的流量出去，并在端口进行NAT转换。

- 配置默认路由，指定出口下一跳。

- 在PC终端配置IP地址192.168.100.9/24，经测试可正常访问互联网。

# 网络部署方案二

## 网络拓扑

如图所示，防火墙旁挂于核心交换机，内网数据流通过以太网通道Group100与核心交换机进行交互，返回时数据流相反走向。

## 设备配置

本案例中只介绍与案例相关的配置，其他配置默认已配好。

### 交换机配置

- 新建vlan100，并将端口E1/0/1加入vlan100。

#config terminal

(config)#vlan 100

(config-vlan100)#exit

(config)#interface e1/0/1

(config-if-ethernet1/0/1)#switchport mode access

(config-if-ethernet1/0/1)#switchport acceess vlan100

(config-if-ethernet1/0/1)#exit

- 新建以太网通道port-channel 100，并将端口E1/0/23、E1/0/24加入port-channel 100，分别接入防火墙的Port6、Port7端口。

(config)#port-group 100

(config)#interface port-channel 100

(config-if-port-channel100)#switchport mode trunk

(config-if-port-channel100)#exit

(config)#interface e1/0/23

(config-if-ethernet1/0/23)#port-group 100 mode active

(config-if-ethernet1/0/23)#exit

(config)#interface e1/0/24

(config-if-ethernet1/0/24)#port-group 100 mode active

(config-if-ethernet1/0/24)#exit

- 在端口E1/0/24配置与路由器互连端口IP，请确认交换机开启三次路由功能。

(config)#intface e1/0/24

(config-if-ethernet1/0/24)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

(config-if-ethernet1/0/24)#no shutdown

(config-if-ethernet1/0/24)#exit

### 路由器配置

在出口防火墙上配置对应端口IP和NAT功能，具体配置省略。

### 防火墙配置

- 进入“系统管理>网络>接口”页面，创建聚合端口port_group_100，并将port6、port7加入该聚合端口。

- 在聚合端口port_group_100下创建vlan100，并配置网关192.168.100.254/24。

- 配置安全策略，允许vlan100的流量出去。

- 配置默认路由，指定出口和下一跳。

- 在PC终端配置IP地址192.168.100.9/24，经测试可正常访问互联网。